Aula de Laboratório

Medidor de Distância com Sensor Ultrassônico

O sensor ultrassônico HC-SR04 é um dispositivo eletrônico usado para medir distâncias até um objeto utilizando ondas ultrassônicas (acima da faixa audível ao ouvido humano). Seu funcionamento é baseado no tempo de voo de um pulso sonoro emitido e refletido de volta pelo obstáculo.

### 1. Componentes principais do HC-SR04

- Trigger (TRIG) – pino de entrada: recebe um pulso do microcontrolador (como o Arduino) para iniciar a medição.

- Echo (ECHO) – pino de saída: emite um pulso proporcional ao tempo que o som levou para ir e voltar.

- Transmissor ultrassônico – emite o sinal sonoro.

- Receptor ultrassônico – detecta o sinal refletido.

### 2. Princípio de funcionamento

- Disparo: O microcontrolador envia um pulso de alta duração mínima de 10 µs para o pino TRIG.

- Emissão de som: O sensor envia um pacote de ondas ultrassônicas de 40 kHz através do transmissor.

- Reflexão: Se houver um objeto à frente, o som reflete e retorna ao sensor.

- Medição: O pino ECHO permanece em nível alto pelo tempo (em microssegundos) que o som levou para ir até o objeto e voltar.

- Cálculo da distância:

- distância (m)= (velocidade do som×tempo)/2

- Em que a velocidade do som é aproximadamente 343 m/s (ou 0,0343 cm/µs).

### 3. Faixa de medição

- Mínima: cerca de 2 cm

- Máxima: até 400 cm (4 metros) com boa precisão

### Especificações gerais

| Parâmetro | Valor típico |
| --- | --- |
| Tensão de operação | 5V DC |
| Corrente de operação | 15 mA |
| Frequência do sinal | 40 kHz |
| Tempo de resposta | ~20 ms |
| Precisão | ±0,3 cm |

4. Procedimento

Elabore um sistema constituído por um Arduino Uno e um sensor ultrassônico HC-SR04 para realizar a medição das distâncias de um objeto.

- Requisitos:

4.1. Apresentar as medições na tela do computador utilizando a interface serial.

4.2. Utilizar a biblioteca Utrasonic.h do Arduino.

Máximo 7,0 pontos

- Requisitos que aumentam a nota:

4.3. Apresentar as medições de distância em um display de 7 segmentos.

Máximo 10 pontos