# Respostas – Questões Abertas N2 – TV Digital

## 1. Como os codificadores MPEG realizam a compressão de áudio e vídeo?

Os codificadores MPEG (como MPEG-2 e MPEG-4) utilizam técnicas de compressão com perdas, explorando redundâncias espaciais e temporais dos sinais.
- No vídeo: compressão intraquadro (baseada em blocos, como DCT) e compressão interquadro (predição temporal).
- No áudio: uso de psicoacústica para eliminar sons imperceptíveis. Isso resulta em menores taxas de bits mantendo boa qualidade.

## 2. O que são objetos de vídeo (VO) e VOPs no padrão MPEG-4? Qual é a vantagem de codificar objetos separadamente?

- VO (Video Object): Elemento individual da cena (ex.: pessoa ou objeto).
- VOP (Video Object Plane): Representação visual do VO em um instante de tempo.
Vantagem: permite codificação e manipulação separada dos objetos, facilitando interatividade e reutilização.

## 3. Por que a modulação é necessária em sistemas de comunicação como a TV digital?

A modulação permite a transmissão eficiente a longas distâncias, uso compartilhado do espectro por múltiplos canais e adequação ao meio físico. Sem modulação, sinais não se propagariam adequadamente.

## 4. Explique o papel da portadora piloto nos sistemas com portadora suprimida.

A portadora piloto serve como referência para o receptor reconstruir a portadora original em modulações como DSB-SC, permitindo correta demodulação do sinal.

## 5. O que é modulação VSB?

VSB (Vestigial Side Band) transmite uma banda lateral completa e parte da outra. É um meio-termo entre eficiência de largura de banda e simplicidade de implementação. Usada, por exemplo, em TV analógica (NTSC).

## 6. Quais dificuldades técnicas motivaram a criação da modulação VSB?

Dificuldade em filtrar SSB idealmente, complexidade de transmissão/recepção e alta largura de banda da AM motivaram o uso da VSB como solução viável.

## 7. O que é o entrelaçamento (interleaving)?

Técnica que espalha bits no tempo/frequência para proteger contra erros em rajada, facilitando correção por códigos de erro.

## 8. O que é a modulação QNUC?

QNUC (Quadrature Non-Uniform Constellation) usa constelações com pontos não uniformemente distribuídos, otimizando desempenho em canais não lineares e melhorando robustez e eficiência espectral.

## 9. Como o uso de MIMO 2x2 contribui para o aumento da eficiência espectral da TV 3.0?

MIMO 2x2 usa duas antenas transmissoras e duas receptoras para transmitir múltiplos fluxos simultâneos, aumentando a capacidade do canal e a eficiência espectral.

## 10. Qual é o papel do recurso TxID na TV 3.0?

TxID identifica cada transmissor de forma única, útil para monitoramento, diagnóstico e evitar interferências em redes SFN.

## 11. Como o ATSC realiza a sua multiplexação de serviços de vídeo, áudio e dados?

Utiliza multiplexação baseada em pacotes MPEG-2 TS. Cada serviço é encapsulado em pacotes com PID, permitindo múltiplos serviços simultâneos.

## 12. Como o padrão ATSC incorpora a sua interatividade?

Via canal de retorno (ex.: internet), uso de HTML5/JavaScript e middleware para permitir aplicações como votações, compras e informações extras.

## 13. Como o DVB-T2 melhora a eficiência espectral e a qualidade de transmissão em relação ao DVB-T?

Com codificação LDPC+BCH, modulações até 256-QAM, entrelaçamento aprimorado, uso de MIMO e pilotos eficientes, aumentando capacidade e robustez da transmissão.

## 14. Qual o papel do canal de retorno na TV digital segundo o padrão DVB?

Permite interatividade, serviços sob demanda e envio de feedback do usuário via redes IP, como internet.

## 15. O que é a transmissão hierárquica no ISDB-T?

Técnica que utiliza três camadas (A, B e C) com diferentes níveis de robustez, adaptando-se a TVs fixas, portáteis e móveis simultaneamente.