LISTA DE EXERCÍCIOS

TV DIGITAL

- Qual a principal função de um codificador MPEG?
A) Transmitir sinais de rádio AM com maior fidelidade.
B) Reduzir o número de bits redundantes por meio de técnicas de compressão.
C) Substituir a portadora por uma banda lateral.
D) Converter sinais analógicos em sinais ópticos.

- O padrão MPEG-2 foi especialmente desenvolvido para:
A) Compactação de vídeo em CDs.
B) Transmissão de rádio analógica.
C) Radiodifusão de TV digital e DVDs.
D) Compressão de gráficos 3D.

- No contexto do MPEG-4, um VOP (Video Object Plane) representa:
A) Um bloco fixo de 16x16 pixels.
B) Um “quadro” de um objeto de vídeo ao longo do tempo.
C) Um algoritmo de áudio.
D) Um padrão de transmissão para TV móvel.

- Qual é a principal inovação do padrão ATSC 3.0 em relação ao ATSC 1.0?
A) Uso exclusivo de MPEG-1.
B) Transmissão baseada em IP, suporte a 4K e interatividade via HTML5.
C) Transmissão apenas por satélite.
D) Suporte limitado a dispositivos móveis.

- A modulação AM consiste em:
A) Variar a frequência de uma onda portadora conforme o sinal modulante.
B) Variar a amplitude de uma onda portadora conforme o sinal modulante.
C) Eliminar a portadora para reduzir ruído.
D) Utilizar bandas laterais com frequência variável.

- Em uma modulação AM DSB, a portadora:
A) É completamente suprimida.
B) Não consome energia.
C) Transporta grande parte da energia, mas nenhuma informação.
D) É substituída por uma modulação em fase.

- O principal benefício da modulação SSB é:
A) Maior largura de banda.
B) Redução de alcance.
C) Economia de espectro e potência.
D) Aumento de distorção.

- A modulação VSB é caracterizada por:
A) Eliminação completa das bandas laterais.
B) Preservação de uma banda lateral e um vestígio da outra.
C) Transmissão em modo SSB puro.
D) Uso exclusivo em rádio AM.

- No padrão ISDB-T, a modulação usada é:
A) VSB com 8-VSB
B) OFDM com múltiplas portadoras
C) QAM uniforme com 64 símbolos
D) AM com transmissão analógica

- O que é uma transmissão hierárquica no ISDB-T?
A) Transmissão baseada em camadas com diferentes resoluções e proteções.
B) Transmissão com baixa redundância.
C) Transmissão de um único segmento.
D) Transmissão com modulação angular.

- A função do entrelaçamento (interleaving) no ISDB-T é:
A) Compactar os dados de vídeo.
B) Proteger contra perda em rajadas de ruído e interferências.
C) Aumentar o ruído do canal.
D) Substituir a codificação de canal.

- Qual tecnologia de correção de erro substituiu o Viterbi no DTV+?
A) Reed-Solomon
B) LDPC
C) Turbo Codes
D) Convolucional clássico

- O que define a modulação 16-QNUC?
A) É uma modulação uniforme com pontos simétricos.
B) Usa portadoras em quadratura com espaçamento assimétrico entre os pontos.
C) É baseada em uma única portadora AM.
D) Não permite transmissão de mais de 2 bits por símbolo.

- Qual o objetivo da constelação não uniforme (NUC)?
A) Reduzir a taxa de bits.
B) Melhorar a robustez ao ruído e proteger bits críticos.
C) Substituir completamente a modulação QAM.
D) Remover a codificação de canal.

- O padrão DVB-T2 se diferencia do DVB-T por:
A) Utilizar transmissão analógica.
B) Ter menor eficiência espectral.
C) Suporte a resoluções HD e 4K com modulação OFDM.
D) Não ser compatível com MPEG.

- O canal de retorno no DVB serve para:
A) Transmitir vídeo em qualidade 8K.
B) Interação do usuário com o sistema (ex: e-commerce, votações).
C) Substituir o canal principal de áudio.
D) Controlar a taxa de bits da imagem.

- O padrão ISDB-T foi adotado no Brasil por:
A) Ter origem americana e ser compatível com PAL-M.
B) Permitir transmissão analógica e digital simultânea.
C) Suporte a recepção móvel, flexibilidade com 13 segmentos e camadas.
D) Ter custo mais baixo que o DVB.

- O uso de 13 segmentos no ISDB-T permite:
A) Compartilhar frequência com rádio FM.
B) Transmitir apenas conteúdo SD.
C) Transmissões com diferentes níveis de qualidade e alcance.
D) Usar portadoras analógicas com áudio mono.

- O que é intervalo de guarda no OFDM?
A) Intervalo entre símbolos que evita interferências causadas por ecos.
B) Uma zona neutra para multiplexação.
C) Um símbolo redundante enviado após cada pacote.
D) Um tipo de codificação de canal.

- Qual é a função da codificação convolucional?
A) Aumentar a velocidade de transmissão.
B) Eliminar ruído digital.
C) Inserir redundâncias para correção de erros.
D) Sincronizar áudio e vídeo.

- O que são interleavers de tempo e frequência?
A) Filtros passa-baixa.
B) Dispositivos que aumentam a largura de banda.
C) Sistemas que espalham os dados para proteção contra erros.
D) Equipamentos de modulação de portadora.

- A substituição do Reed-Solomon por BCH no DTV+ teve como objetivo:
A) Reduzir a eficiência de correção.
B) Aumentar o tamanho do pacote de vídeo.
C) Trabalhar em conjunto com o LDPC para maior robustez.
D) Compatibilizar com modulações analógicas.

- A tecnologia TxID permite:
A) Transmitir sinal de vídeo em 8K via cabo coaxial.
B) Identificar geograficamente a estação transmissora.
C) Eliminar o canal de áudio para economia de banda.
D) Usar 64 portadoras fixas em modulação digital.

- A técnica LDM (Layered Division Multiplexing) serve para:
A) Dividir camadas de vídeo por profundidade de cor.
B) Transmitir duas camadas de dados com potências diferentes.
C) Enviar vídeo e áudio juntos sem modulação.
D) Permitir transmissão exclusiva para canais pagos.

- A TV 3.0 (DTV+) é caracterizada por:
A) Manter arquitetura idêntica à da TV analógica.
B) Usar somente transmissão terrestre tradicional.
C) Basear-se em redes IP com foco em personalização e interatividade.
D) Eliminar completamente os codificadores de canal.