# Respostas - Lista de Exercício - Projeto de Sistemas Embarcados (2ª Avaliação)

## 01. Polling no pino B5 do PIC 16F874

```c
void main() {
   TRISB5 = 1; // Configura o pino B5 como entrada
   while(1) {
      if (PORTBbits.RB5 == 1) {
         // Executa alguma ação quando B5 estiver em nível alto
      }
   }
}
```
Justificativa: O polling verifica constantemente o estado do pino sem depender de interrupções.

## 02. Leitura do pino B6 após interrupção externa

```c
#int_ext
void interrupcao_externa() {
   // Interrupção detectada
}

void main() {
   TRISB6 = 1;  // Configura B6 como entrada
   enable_interrupts(INT_EXT); // Habilita interrupção externa
   enable_interrupts(GLOBAL);  // Habilita interrupções globais

   while(1) {
      // Após interrupção, leitura ocorre
      if (INTCONbits.INTF == 1) {
         int valor = PORTBbits.RB6;
         INTCONbits.INTF = 0; // Limpa flag
      }
   }
}
```
Explicação: A leitura só ocorre após a interrupção externa no pino INT (RB0).

## 03. Finalidade da ponte H no motor DC

Permite controlar:
- Sentido de rotação
- Ligar/desligar motor

A ponte H inverte a polaridade da tensão no motor usando 4 transistores.

## 04. Valor médio da tensão V(t)

Sem a figura, supondo uma onda quadrada com período T, valor alto V e duty cycle D:
V_médio = V * D

## 05. Explicação do código

```c
setup_timer_2(T2_DIV_BY_4, 248, 1); // Timer 2 com prescaler 4 e PR2 = 248
setup_ccp1(ccp_pwm); // Configura CCP1 como gerador PWM
set_pwm1_duty(512); // Define ciclo de trabalho do PWM
```

## 06. Duas características do RS-232

- Comunicação ponto a ponto
- Limite de distância de cerca de 15 metros

## 07. Conversão TTL ↔ RS-232

- MAX232: converte níveis lógicos de 0-5V (TTL) para ±12V (RS-232)

## 08. Duas características do RS-485

- Comunicação diferencial (mais imune a ruídos)
- Suporta até 32 dispositivos no barramento

## 09. Diferenças RS-232 vs RS-485

| Característica         | RS-232         | RS-485         |
|------------------------|----------------|----------------|
| Distância              | Até 15 m       | Até 1200 m     |
| Nº de dispositivos     | 1 para 1       | 1 para N (até 32 ou mais com repetidores) |

## 10. Duas características da USB

- Plug and play
- Alimentação de dispositivos pela porta

## 11. Conversor TTL ↔ USB

- FT232RL, CH340 ou PL2303

## 12. Comunicação RF vs Fio

**Vantagens:**
- Mobilidade
- Menor infraestrutura física

**Desvantagens:**
- Suscetível a interferências
- Segurança (interceptações)

## 13. Três características do ER400TRS

- Faixa de frequência: 433 MHz
- Alcance: até 1 km em campo aberto
- Comunicação serial TTL

## 14. Função dos pinos do ER400TRS

- RSSI: nível de sinal recebido
- Serial data input: entrada de dados (TX do micro)
- Serial data output: saída de dados (RX do micro)
- Busy: indica se o canal está ocupado
- Host Ready: informa se o host está pronto para comunicação

## 15. Diferença gets() e fgets()

- gets() não controla tamanho (risco de buffer overflow)
- fgets() lê até n-1 caracteres e evita overflow

## 16. Código para LCD

```c
#include <lcd.c>

void main() {
   lcd_init();
   while(1) {
      lcd_putc("\fdisciplina pse");
      delay_ms(2000);
      lcd_putc("\fsexto semestre");
      delay_ms(2000);
      lcd_putc("\fnoite");
      delay_ms(2000);
   }
}
```

## 17. Finalidade dos pinos ST (Schmitt Trigger)

Melhora detecção de sinais com ruído — entrada digital com histerese.

## 18. Tempo de resposta - Assembly, C, Java

| Linguagem | Tempo de resposta |
|-----------|------------------|
| Assembly  | Rápido (baixo nível) |
| C         | Bom (equilíbrio) |
| Java      | Mais lento (máquina virtual) |

## 19. Tempo de desenvolvimento

| Linguagem | Desenvolvimento |
|-----------|-----------------|
| Assembly  | Mais demorado |
| C         | Médio |
| Java      | Rápido (orientado a objetos) |

## 20. Sistema de tempo real

Sistema que responde a eventos dentro de prazos previsíveis e garantidos.

## 21. Exceções em tempo real

Eventos inesperados que requerem tratamento imediato, como overflow ou interrupções não previstas.

## 22. Exemplo de exceção

```c
try {
   int x = 5 / 0; // Erro!
} catch(...) {
   // Trata exceção
}
``` (Pseudocódigo/C++)

## 23. Programação concorrente

Execução simultânea (ou pseudo simultânea) de múltiplos processos.

## 24. Exemplo em OCCAM2

```occam
PAR
  processo1()
  processo2()
```

## 25. Seção crítica

Trecho de código que não pode ser executado simultaneamente por mais de um processo.

## 26. Finalidade da exclusão mútua

Evitar condições de corrida e inconsistência de dados compartilhados.

## 27. Como implementar exclusão mútua

- Semáforos
- Mutex
- Flags + busy wait

## 28. Busy wait (sincronização)

```c
int flag = 0;

void processo1() {
   while (flag != 0); // Espera
   flag = 1;
   // seção crítica
   flag = 0;
}
```

## 29. O que são semáforos

Variável de controle usada para gerenciar acesso a recursos em programação concorrente.

## 30. Diferença entre semáforos

- Binário: 0 ou 1 (como um mutex)
- Contador: valor inteiro, controla acesso de N processos

## 31. Igual à 28

Repetição da sincronização via busy wait.

## 32. Semáforo binário (sincronização)

```c
int semaforo = 1;

void P() {
   while (semaforo == 0); // Espera
   semaforo = 0;
}

void V() {
   semaforo = 1;
}
```

## 33. Exclusão mútua com semáforo binário

```c
int mutex = 1;

void processo() {
   P(mutex);
   // Seção crítica
   V(mutex);
}
```

## 34. Deadlock com dois semáforos

```c
int A = 1, B = 1;

void processo1() {
   P(A);
   P(B);
   // seção crítica
   V(B);
   V(A);
}

void processo2() {
   P(B);
   P(A);
   // seção crítica
   V(A);
   V(B);
}
```

## 35. Envio e recepção com buffer (armazenado)

```c
int buffer;
int cheio = 0;

void enviar(int msg) {
   while (cheio);
   buffer = msg;
   cheio = 1;
}

int receber() {
   while (!cheio);
   cheio = 0;
   return buffer;
}
```

## 36. Envio e recepção sem armazenamento

```c
int pronto = 0;
int msg;

void enviar(int m) {
   while (!pronto);
   msg = m;
   pronto = 0;
}

int receber() {
   pronto = 1;
   while (pronto);
   return msg;
}
```