Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

Departamento de Telemática

Laboratório de Projeto de Sistemas Embarcados (Prof. Paulo Régis )

- PROJETO SEMÁFORO INTELIGENTE

1. Finalidade:

Elaborar um sistema microcontrolado para um semáforo de duas vias. Esse semáforo deve possuir controle de tempo de farol verde por fluxo de veículos.

2. Requisitos:

2.1. Utilizar PIC 16F874;

2.2. Utilizar componente Button para representar laço indutivo. O monitoramento da passagem de veículos é realizado pela passagem sobre o laço indutivo, que pode ser representada pelo pressionamento do componente Button.

2.3. O controle de tempo de farol verde por fluxo de veículo é utilizado para permitir uma maior fluidez no trânsito em horas de congestionamento. Como requisito, deve-se fazer uma contagem do número de veículos nos primeiros 15 segundos de cada farol verde, de cada via. Posteriormente, deve-se fazer uma comparação com a contagem da outra via. O tempo do farol verde deve ser alterado após a comparação. Ou seja, faz-se a contagem (15 primeiros segundos), posteriormente a comparação, e, por fim, a alteração do tempo de verde. Os tempos de verde com relação ao fluxo de veículos estão abaixo relacionados:

Para via A:

Se FluxoA <= 1,3xFluxoB,  tempo verde viaA = 30s;

1,3xFluxoB < FluxoA <= 1,6xFluxoB,  tempo verde viaA = 35s;

Se FluxoA > 1,6xFluxoB, tempo verde viaA = 40s;

Para via B:

Se FluxoB <= 1,3xFluxoA,  tempo verde viaB = 30s;

1,3xFluxoA < FluxoB <= 1,6xFluxoA,  tempo verde viaB = 35s;

Se FluxoB > 1,6xFluxoA, tempo verde viaB = 40s;

Algoritmo para controle do tempo de verde da via A:

1. Contabiliza a quantidade de veículos nos 15 primeiros segundos do verde da via A;

2. Compara essa contabilização com a quantidade de veículos que passou no farol verde anterior da via B;

3. Zera variável de contabilização da via B;

4. Mantém o tempo de verde restante da via A com base na regra apresentada acima.