# Relatório: Modulação na TV Digital - Princípios, Padrões e Desempenho

Trabalho em grupo apresentado por: Bruno Peixoto, José de Alencar e Samuel Bastos.
Tempo de apresentação: 15 a 20 minutos.

# 1. Modulação em Amplitude (AM, AM-VSB e AM-SSB)

A modulação em amplitude (AM) é uma técnica onde a informação altera a amplitude da onda portadora. Suas variantes incluem a AM convencional, AM com Banda Vestigial (AM-VSB) e AM com Banda Lateral Única (AM-SSB).

Uso histórico: Nos sistemas de TV analógica PAL-M e NTSC, a AM-VSB foi amplamente utilizada para transmissão de vídeo, devido à sua capacidade de reduzir a largura de banda necessária sem comprometer a qualidade.

Banda Vestigial: Trata-se da preservação parcial de uma das bandas laterais da modulação, reduzindo a largura de banda transmitida e otimizando o espectro. Por exemplo, o NTSC ocupa cerca de 6 MHz.

# 2. Modulação em Quadratura (QAM e QPSK)

A modulação em quadratura (QAM) combina duas portadoras defasadas de 90°, resultando em alta eficiência espectral. O QPSK é uma forma simplificada, com 4 símbolos.

Nos sistemas de TV Digital:
- ISDB-T utiliza QPSK, 16-QAM e 64-QAM.
- DVB-T adota esquemas similares.

As vantagens incluem maior eficiência espectral, enquanto as vulnerabilidades são maior sensibilidade ao ruído, especialmente nas ordens superiores de QAM.

# 3. Modulação Angular (FM e PM)

A modulação angular altera a frequência (FM) ou a fase (PM) da portadora para transmitir informações.

Aplicações:
- Áudio em TV analógica: modulado em FM.
- TV Digital: modulações angulares utilizadas dentro de esquemas como OFDM.

Relevantes conceitos:
- Regra de Carson: determina a largura de banda ocupada por um sinal FM.
- Teorema de Woodward: estabelece a relação entre largura de banda e qualidade na modulação PM.

# 4. Desempenho das Modulações (BER, SNR, ganho de demodulação)

O desempenho das modulações é avaliado por:
- BER (Taxa de Erro de Bits): menor é melhor.
- SNR (Relação Sinal-Ruído): maior SNR melhora a qualidade.
- Ganho de demodulação: capacidade do receptor de melhorar o sinal.

Comparação:
- AM-VSB: baixa eficiência, média robustez.
- QPSK: média eficiência, alta robustez.
- 16-QAM: alta eficiência, média robustez.
- 64-QAM: altíssima eficiência, baixa robustez.

Gráficos típicos mostram que, à medida que o SNR aumenta, a probabilidade de erro (BER) diminui.

# 5. Modulações em Sistemas Digitais de TV (ISDB-T, DVB-T, ATSC 3.0)

Cada padrão adota diferentes modulações:
- ISDB-T: QPSK, 16-QAM e 64-QAM, visando flexibilidade.
- DVB-T: semelhantes às do ISDB-T.
- ATSC 3.0: usa OFDM com até 4096-QAM, priorizando altíssima eficiência para transmissões de ultra-alta definição (UHD).

Essas escolhas são baseadas no equilíbrio entre robustez e eficiência espectral, bem como na resistência a interferências, especialmente o multipercurso.

# Eficiência Espectral e Robustez

Eficiência espectral mede a quantidade de informação transmitida por unidade de banda (bits/s/Hz). Robustez avalia a resistência a ruídos e interferências.

Existe um compromisso: modulações mais eficientes (como 64-QAM) são mais vulneráveis a erros, enquanto modulações mais robustas (como QPSK) possuem menor eficiência.

# Conclusão

A evolução das técnicas de modulação possibilitou a transição da TV analógica para a digital, melhorando a qualidade e otimizando o uso do espectro.

Cada modulação possui características específicas, e a escolha adequada depende das condições de transmissão e objetivos do sistema.

O estudo dessas técnicas é fundamental para compreender o funcionamento e os avanços das transmissões televisivas atuais e futuras.

# Referências

- Livros e materiais sobre comunicação digital.
- Normas técnicas: ISDB-T, DVB-T, ATSC 3.0.
- Artigos científicos sobre modulação e sistemas de TV digital.